ĐO SỐ CYCLES VÀ MEMORY CỦA CÁC GIAO THỨC TRÊN STM32F407G

- Giao thức: NTN-PQ-AKE

Cycles: 3956170

Cycles mới: 3,889,149

Memory:

| text | data | bss | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48900 | 124 | 68656 | 117680 | 1cbb0 |
| 52356 | 136 | 68664 | 121156 | 1d944 |

- Giao thức: Classical TLS (ECDHE+ECDSA)
	Cycles: 66046764

Memory:

| text | data | bss | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38664 | 156 | 69080 | 107900 | 1a57c |

- Giao thức: Hybrid TLS (ECDHE+Kyber)

Cycles: 68771860

Memory:

| text | data | bss | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63544 | 156 | 73816 | 137516 | 2192c |

- Giao thức: KEMTLS (no sig)

Cycles: 4598640

Memory:

| text | data | bss | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48204 | 124 | 78128 | 126456 | 1edf8 |

- Giao thức: PQ-TLS (Kyber+ML-DSA)

Cycles: 10824936

Memory:

| text | data | bss | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67284 | 156 | 79760 | 147200 | 23f00 |

- Giao thức: TLS 1.3_PSK_Kyber

Cycles: 3435009

Memory:

| text | data | bss | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52036 | 168 | 73624 | 125828 | 1eb84 |

Cấu hình thiết bị nhúng (Implementation Hardware): đề xuất được triển khai trên board mạch STM32F407G-DISC1 (Cortex-M4F @168 MHz, 1 MB Flash, 192 KB SRAM). Chúng tôi sử dụng framework pqm4 để tối ưu hóa các phép toán đa thức của ML-KEM. Việc đo lường chu kỳ thực thi được thực hiện chính xác bằng bộ đếm phần cứng DWT-CYCCNT.